#### II.3.  Le difese locali

II.3.1.  Le difese locali nel SIA

II.3.1.1.  L’impostazione generale

Il Proponente prende in esame i sistemi di difesa locale degli abitati lagunari dalle acque alte in relazione:	
– alla necessità di considerare, nel quadro generale di Salvaguardia, la specifica disposizione della L.798/1984 ;	
– alle necessità di considerare le possibili soluzioni progettuali alternative per la difesa dalle acque alte eccezionali ;	
– alla necessità di ottimizzare la funzionalità della soluzione poi prescelta (chiusure mobili alle bocche di porto), in modo da limitarne l’utilizzo, ovvero il numero di chiusure/anno medio, in una misura considerata accettabile .

Di tali sistemi di difesa, il Proponente  considera preventivamente i limiti oggettivi di praticabilità nella situazione veneziana in rapporto alle quote attuali del suolo ed ai ‘livelli di salvaguardia’ praticabili . In proposito riferisce di una avvenuta ‘prescrizione’, pronunciata dalla SoprIntendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Venezia, di limitare l’aumento delle quote di pavimentazione entro un massimo di 20 cm.

Espone quindi per sommi capi le principali caratteristiche di alcune tipologie di intervento, ne propone una comparazione generale di prestazioni e limiti, ed osserva che, considerati e realizzati da soli, gli interventi di difesa locale non sono comunque adeguati in quanto ‘non possono coprire tutto il territorio interessato’, anche ‘perchè le sopraelevazioni locali che è possibile realizzare non superano i 20 cm’. 	
Da tali valutazioni conclude quindi optando per una strategia di composizione di difese plurime, ovvero di ‘difese locali + chiusura bocche’, nella quale l’utilizzo delle chiusure delle bocche di porto viene limitato agli eventi di marea di altezza superiore ad un certo ‘livello di salvaguardia’ mentre per gli eventi di altezza inferiore risulta efficace e sufficiente la difesa locale degli abitati.

II.3.1.2.  Le possibili tipologie di difese locali

Le possibili tipologie di intervento considerate per le difese locali sono:

– rialzo delle pavimentazioni pubbliche giacenti a quote inferiori al livello di salvaguardia assunto e di tutti i relativi elementi accessori o di arredo (muri di sponda, parapetti, gradinate, ...), e costruzione di vasche di tenuta impermeabile locale dei piani terra rimanenti a quote inferiori. 	
A giudizio del Proponente questa tipologia di intervento è applicabile per zone ristrette, ove è possibile lo smaltimento delle acque piovane per gravità ;

– rialzo perimetrale per isole, eventualmente anche con elementi mobili locali (contigui, di innalzamento dei margini delle rive, o puntuali agli imbocchi degli eventuali canali interni con chiusure mobili e impianti di pompaggio per i ricambio dell’acqua); tali dispositivi sono sempre associati a strutture antisifonamento verticali perimetrali o orizzontali sottopavimentazione, e a impianti di evacuazione delle acque meteoriche. 	
A giudizio del Proponente è possibile ed opportuno adottare questa tipologia di intervento in presenza di zone vaste, le cui rive siano prive di particolari impedimenti o vincoli di tipo architettonico-monumentale;

– sollevamento meccanico degli edifici, praticabile per edifici isolati, soprattutto se non dotati di valenza artistica o monumentale e non in muratura; ‘se esteso in modo generalizzato dovrebbe rimanere limitato a pochi centimetri di sollevamento’. 
A giudizio del Proponente l’intervento è praticabile laddove le attuali fondazioni possono essere sostituite o rinforzate per contrastare la spinta di sollevamento da parte dei dispositivi meccanici che vengono inseriti alla base della struttura, fino al tamponamento e intasamento definitivo del franco ottenuto;

– sollevamento ‘indiretto’, ovvero del suolo per ambiti distinti, tramite iniezione di malta in zone di sottosuolo delimitate da diaframmi verticali di contenimento. 	
A giudizio del Proponente, nelle esperienze documentate questo sollevamento risulta limitato ad un’entità massima di 15-20 cm; esso inoltre è critico laddove la variabilità delle caratteristiche del terreno non garantisce l’uniformità del sollevamento ed eventuali irregolari estensioni della spinta oltre la delimitazione prestabilita possono determinare danni alle strutture adiacenti.

II.3.1.3.  Le scelte progettuali

Tra queste diverse tipologie, il Proponente opta per gli interventi di rialzo delle pavimentazioni e dei marginamenti, ritenuti più certi nella modalità e nei risultati, anche perchè ampiamente sperimentati nella storia locale, e più praticabili nella situazione urbana veneziana .

Il Proponente stabilisce quindi il livello di salvaguardia perseguito con le difese locali di Venezia (centro Storico ed altre isole), fissandolo a quota +100 cm. (Z.M.P.S.), in quanto, sulla base delle considerazioni contenute nel citato pronunciamento della SoprIntendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia, “nelle zone altimetricamente più basse di Venezia non sono possibili interventi che superino la quota di protezione di +100 cm” . 	
Inoltre “la quota +100 risultava un ottimale compromesso tra le esigenze di rispetto delle caratteristiche monumentali della città e la riduzione della frequenza degli allagamenti” .

Precisa peraltro che “la difesa locale fino alla quota di +100 rappresenta un criterio di progetto minimo”, perchè così “la riduzione di operatività del porto” .. derivante dall’azionamento delle chiusure alle bocche lagunari .. ”risulta contenuta .. anche tenendo conto dell’innalzamento per eustatismo e subsidenza del livello del mare”. La quota +100 cm non è invece vincolante per la ricerca della massima protezione; le quote a cui devono essere realizzate le difese .. sono state quindi decise caso per caso, assicurando la conformità ai seguenti criteri specifici e assumendo che la realizzazione delle difese locali proceda indipendentemente dall’esecuzione delle opere di chiusura delle bocche” .

I criteri specifici assunti sono di:	
– compatibilità con le caratteristiche locali,	
– non interferenza con valori architettonici e monumentali,	
– accordo con Comune e Comitati di Quartiere,	
– fattibilità, in relazione ai sottoservizi, agli spazi disponibili ed al tessuto urbano,
– considerazione della specificità di situazioni mareali locali.

“A Chioggia la quota di progetto è stata fissata a +110/120 cm a causa del sovralzo che può determinarsi in particolari condizioni di marea”

Le quote di difesa locale risultano nel complesso le seguenti :	
– Venezia (e Murano)		+ 100	
– Chioggia			+ 120	
– Sottomarina			+ 130	
– Pellestrina			+ 170	
– S.Pietro in Volta		+ 180	
– Malamocco			+ 160	
– Burano			+ 130	
– S.Erasmo			+ 180

I progetti proposti per i centri abitati delle isole dell’Estuario, per Chioggia e per Sottomarina prevedono difese al perimetro esterno dell’abitato, con il potenziamento e il rafforzamento delle opere di conterminazione e con sistemi di regolazione degli scarichi locali e di collettamento centralizzato a pompe di sollevamento dotate di dispositivo antirigurgito.

A Burano sono previste inoltre opere mobili di chiusura dell’imbocco dei canali interni (5 chiusure con porte vinciane) in modo analogo a quanto già realizzato a Malamocco (3 chiusure con paratoia a ventola e una stazione di pompaggio per il ricambio idrico).

A Treporti, le difese proposte ed in stato avanzato di realizzazione sono perimetrali a ciascuna delle tre isole.

Nel Centro Storico di Venezia, la superficie interessata da allagamenti alla quota di salvaguardia prescelta, è stimata in circa 14 ha

Di queste aree, gli interventi previsti riguardano 100.000 mq di suolo pubblico scoperto, difesi con rialzo della pavimentazione o perimetrale, e 20.000 mq di unità immobiliari poste a piano terra (600 unità) difese comunque con vasca impermeabile locale.  .

Una stima indicativa dei costi unitari di realizzazione delle vasche a tenuta impermeabile per la difesa dei Piani Terra secondo il Proponente deve ritenersi compresa entro i valori di £ 800.000 - 1.500.000 / mq .

Quanto all’intervento speciale per l’Insula di S.Marco, il progetto predisposto prevede un rialzo perimetrale assieme ad una impermeabilizzazione orizzontale antifiltrazione (argilla o bentonite in doppio strato), distesa sotto la pavimentazione e l’edificio delle Procuratie Vecchie, sopra all’attuale rete di collettori storici di smaltimento delle acque piovane, rete che viene abbandonata e sostituita con una nuova, costruita sopra l’impermeabilizzazione e raccordata ad una stazione di pompaggio.

II.3.1.4.  I costi delle difese locali (e i loro benefici)

Dell’intero progetto di intervento di rialzo generalizzato alle quote indicate, indifferenziate tra suoli pubblici e piani terra, il Proponente, riprendendolo dal proprio precedente studio, fornisce inoltre un preventivo di costo aggregato:	
– 425 mld. di £ per Venezia Centro Storico 	
	(di cui: - 125 mld per le particolari Insulae di S.Marco e Rialto	
		- 150 mld per la difesa dei Piani Terra). 	
– 50 mld. di £ per gli altri centri abitati .	
Il tempo di realizzazione previsto è di 10 anni.

Parimenti, il Proponente fornisce anche una stima della riduzione dei danni da acque alte (ovvero dei costi dei conseguenti ripristini) che può prodursi con il solo intervento di difese locali alle quote indicate . 	
Tale riduzione, considerabile come un ‘beneficio’, ammonterebbe a:	
– 7 mld. di £ /anno, per i minori danni socio-economici, 	
– 927 mld di £ ‘una tantum’ in 20-30 anni, per i minori costi di sistemazione ai marginamenti ed alle strutture murarie degli edifici.

Nella valutazione Costi-Benefici, quegli importi vengono attualizzati con un tasso del 5 %, e così:	
– i costi attualizzati ammontano a 367 mld di £,	
– i benefici attualizzati ammontano a 295 mld. di £

Il Valore Attuale Netto dell’intervento ‘sole difese locali a + 100 cm’ risulterebbe quindi negativo, pari a -72 mld. di £.

II.3.2.  Considerazioni sulle difese locali

II.3.2.1.  In generale

Le difese locali passive, intese come rialzo delle pavimentazioni, hanno costituito la strategia storica di prevenzione/riduzione dei danni prodotti dall’Acqua Alta nei centri abitati lagunari.

L’architettura ed anche l’archeologia lagunari testimoniano come, nella loro storia, gli insediamenti umani in questo luogo abbiano saputo-dovuto adeguare progressivamente le quote delle pavimentazioni urbane ed edilizie a livelli via-via superiori, in adattamento continuo all’elevazione del medio marino dovuto a subsidenza naturale ed eustatismo.

L’intervento speciale dello Stato per Venezia ha sin dall’inizio ribadito che, nonostante vi sia la possibilità tecnologica di regolazione attiva delle maree lagunari, l’intervento di protezione locale dall’acqua non doveva e non deve essere abbandonato, e lo inserisce tra le strategie di intervento riconosciute meritevoli di speciale sostegno statale, senza indicarne pregiudizialmente alcuna limitazione .

Il Progetto in esame propone invece di terminare l’utilizzo e l’evoluzione di tale modalità di difesa al raggiungimento di una quota di salvaguardia predefinita in via ultimativa.

Nonostante la novità e l’importanza della decisione, il Proponente non sembra ritenere opportuna e necessaria una disamina e una valutazione attenta dei motivi e delle implicazioni di tale scelta.

Esso non fornisce circostanziati elementi di suffragio a questa opzione e di esclusione delle altre possibili opzioni:	
– non presenta un’analisi approfondita dell’articolazione urbanistica ed edilizia, assai varia, in funzione delle quote; esso rinvia genericamente ad una precedente propria ricerca (peraltro limitata ad determinate situazioni e ad un unico livello di salvaguardia , ma non accenna ad alcuna valutazione comparativa delle possibilità di quote di salvaguardia diverse da quella prescelta, contenuta in quella o in altre ricerche; 	
– presenta una documentazione statistica sulle effettive condizioni altimetriche del patrimonio edilizio limitata, in particolare sulle condizioni interne dei Piani Terra (quote effettive della pavimentazione, del solaio, dell’architrave, condizioni di accessibilità alle parti condominiali ed alle parti private, livelli di protezione attuali fissi e mobili attivi e passivi, condizioni e potenzialità d’uso) ;	
– non pone nella dovuta evidenza la relazione tra la questione altimetrica e delle difese, le condizioni di degrado edilizio ed urbanistico e i conseguenti programmi di manutenzione urbana ed edilizia in fase di avanzato riavvio;	
– rinuncia ad esplorare strategie articolate di intervento, composite o articolate per zone, per livelli, per tipologie edilizie ed urbanistiche;	
– non analizza con la dovuta completezza, le condizioni, le implicazioni, i limiti e le possibilità di interventi su o per l’edilizia monumentale;	
– in particolare, rispetto a tale ultima questione, non presenta la situazione specifica dell’area di Pal. Camerlenghi (Rialto), e poco descrive anche del complesso progetto speciale per P.za S.Marco, non presentandone i limiti, le difficoltà, le soluzioni e le possibili varianti o alternative (progetto redatto dallo stesso Proponente e in corso di istruttoria di valutazione da parte delle competenti autorità).

II.3.2.2.  Sulla selezione delle possibili strategie tecnologiche di difesa locale

Nel SIA, le possibili tecniche, tradizionali o innovative, di difesa locale sono presentate e analizzate in modo generico, e le conclusioni di preferibilità vengono raggiunte in modo pregiudiziale rispetto alle possibili verifiche di fattibilità concreta nella specifica situazione veneziana, ovvero senza alcun tentativo di approfondimento, ottimizzazione, sperimentazione sul campo.

Innanzitutto nel SIA non vi è cenno all’ipotesi progettuale delle MacroInsulae. 	
Essa consiste nella difesa perimetrale con dispositivi fissi e mobili per gruppi di isole, adeguando le fondamenta perimetrali (anche con dispositivi mobili longitudinali di coronamento a scomparsa) e intercettando all’imbocco i canali passanti con sistema di chiusura mobile.

Tale soluzione appare potenzialmente dotata di non trascurabili caratteristiche di efficacia e di semplicità, quanto meno rispetto alla assai più impegnativa ipotesi originale di difesa perimetrale per isole singole, ipotesi adottata nella prima impostazione del progetto Insulae . E quindi costituisce un opportunità, interessante e da verificare, non certo sostitutiva dei più tradizionali sistemi di rialzo fisico ma cui si potrebbe utilmente ricorrere in certe situazioni e condizioni.

Tra l’altro essa viene richiamata recentemente dagli Ingegneri Veneziani  secondo i quali essa consentirebbe anche livelli di protezione urbana significativamente elevati 140 cm, ben maggiori di altre tecnologie di difesa locale, con le quali può peraltro combinarsi, e senza impatti sull’ecosistema e sull’attività antropica lagunari.

Certamente anche tale soluzione presenta non trascurabili limiti o criticità da valutare sin dall’inizio con scrupolo (accessibilità acquea e ricambio acque durante la chiusura, inserimento presso rive ed edifici ...), e va verificata nelle sue effettive compatibilità architettonico-paesaggistiche, auspicabilmente a seguito di un processo di evoluzione ed ottimizzazione progettuale delle originarie configurazioni tecniche, che finora sono rimaste appena schematiche e tutte da affinare.

Tuttavia anche per questo essa merita un’attenzione progettuale, almeno esplorativa, così come a suo tempo suggerito dal Gomitato Tecnico di Magistratura, invito tuttavia che risulta ancora inascoltato .

L’analisi delle modalità di difesa locale operata nel SIA manifesta caratteri di genericità e superficialità soprattutto riguardo alle diverse forme di sollevamento di interi edifici.

Nel SIA non vi è una attenta esplorazione delle tecnologie avanzate e sperimentali.

Relativamente alle tecniche di sollevamento geologico superficiale, nel SIA non vi è nemmeno minimo accenno all’esperimento attuato anni fa sull’Isola di Poveglia, oggetto di un intervento di sensibile sollevamento artificiale del suolo e delle soprastanti strutture, esperimento promozionale gratuito promosso e realizzato da una impresa specializzata, che ha avuto esito positivo con un sollevamento stabilizzato di oltre 10 cm , e ciò nonostante non è stato proseguito o replicato, nè studiato dal Proponente.

Di tali metodiche geotecniche, di elevato interesse per la condizione veneziana, sussistono ulteriori, più recenti e impegnative esperienze, anche in casi di importanza storico/monumentale.

Pare infine proporsi come potenzialmente promettente l’ipotesi di sollevamento geologico territoriale tramite re-iniezione d’acqua in pressione negli acquiferi profondi, tecnica che sfrutta lo stesso nesso di causa-effetto della subsidenza di origine antropica, tragicamente sperimentata proprio a Venezia  nei decenni scorsi, perseguendone però un utilizzo nella direzione opposta.

L’applicazione di tale tecnica di sollevamento geologico tramite re-iniezione profonda ora è limitata a situazioni in cui si rende necessario il contenimento o la compensazione della subsidenza da estrazione di idrocarburi, e in tali situazioni i successi non sono mancati.

E’ invece ormai possibile tecnicamente immaginare, esplorare, sperimentare l’applicazione di tali metodiche per finalità ancor più ampie di quelle sinora praticate. Si tratterebbe di un progetto sperimentale di riequilibrio territoriale di vasta scala, in un contesto che idrogeologicamente è già studiato nelle sue caratteristiche e dinamiche proprio per l’esperienza della subsidenza antropica. E’ interessante ricordare che questa, esaurendosi, generò un positivo ‘ritorno elastico’ (sollevamento) di due centimetri, in risposta alla semplice interruzione degli emungimenti d’acqua per uso industriale e conseguente ripressurizzazione degli acquiferi (1973-1975) . Segnale espressivo, questo, della capacità di risposta geologica alla modifica delle condizioni piezometriche.

Già nel recente passato sono già state avanzate circostanziate ipotesi progettuali di interventi attivi in tal senso , ipotesi certamente schematiche e appena indicative, ma che potevano e potrebbero evolvere in altre, realistiche e concrete.

Il carattere innovativo e potenzialmente strategico di tali ipotesi di recupero attivo del franco altimetrico perduto giustifica un impegno di Ricerca e Sviluppo in tal senso, non solo per Venezia (e Chioggia) al cui caso avrebbe dovuto e dovrebbe subito applicarsi, ma anche per tutte le analoghe situazioni di subsidenza costiera.

II.3.2.3.  Sulle tecniche del rialzo della pavimentazione 	
	  e sulle specifiche questioni progettuali

Relativamente alla più semplice e scontata tecnica del rialzo delle pavimentazioni, le soluzioni tipologiche esemplificate dal proponente appaiono comunque rigide e standardizzate.

Non risulta esplorata la possibile varietà di soluzioni progettuali edilizie ed urbanistiche (anche su misure più pronunciate di quelle considerate e prescelte dal Proponente) atte a superare i limiti altrimenti rigidi del banale rialzo indifferenziato di tutti gli elementi architettonici. Tale varietà potrebbe esplicarsi, ad esempio, nel raccordo tra strada/edificio/soglia di accesso, nell’articolazione delle quote di difesa a seconda delle specifiche destinazioni d’uso, ....

Per la difesa degli edifici, la limitazione del Progetto presentato dal Proponente alla sola tecnica di protezione con vasche di tenuta, prima ancora che impegnativa finanziariamente, appare limitativa delle sue stesse possibilità di attuazione. L’opzione esclusiva per tale tecnologia non risulta motivata, specie laddove risultano notevoli le possibilità di recupero altimetrico anche interno per semplice rialzo della pavimentazione, totale o parziale che sia.

Non appare approfondito lo studio del rapporto tra le varie possibili soluzioni di rialzo delle pavimentazioni pubbliche (rialzo totale, rialzo parziale, rialzo in contropendenza con bassura, rialzo con bussola d’accesso, ...) e la tutela architettonica, monumentale, paesaggistica degli edifici su di esse affacciati.

Il Progetto non porta attenzione alle possibilità di attuazione progressiva dei lavori di difesa interna degli edifici rispetto agli interventi sulla viabilità pubblica, tramite predisposizione immediata del lato pubblico e attuazione tutta o in parte successiva nel tempo delle parti private. 	
I Piani Terra più bassi, rimanendo sottoquota, potrebbero infatti adottare tecnologie inizialmente semplici (semplice bussola, valvola di non-ritorno) e più tardi complesse (pompa, vasca a tenuta), senza dover attendere o rifare altri lavori sul lato pubblico, se questo è già adeguatamente predisposto. 	
Questa gradualità potrebbe consentire invece la rispondenza ‘dinamica’ ed adattiva di tale strategia di difese locali ‘alte’ e delle sue concrete attuazioni all’evoluzione delle condizioni oggettive e soggettive del patrimonio privato, con la massima efficacia possibile sulla base delle reali disponibilità.

II.3.2.4  Il Coordinamento del rialzo urbano ed edilizio 	
	  con il “Progetto Integrato Rii”

Il progetto speciale di manutenzione urbana, avviato dal Comune ed affidato alla Società Insula Spa  prevede che, in occasione dell’escavo dei Rii, del riordino dei sottoservizi e del rifacimento delle rive e delle pavimentazioni, si possa attuare interventi di rialzo di quest’ultime.

Tale integrazione tra manutenzione urbana generale e interventi speciali di rialzo urbano consegue convenienze sinergiche:	
– sia dal punto di vista finanziario, perchè minimizza i costi differenziali del rialzo,	
– sia dal punto di vista della cantierizzazione, perchè integra in un unico progetto di cantiere urbano e poi di cantieri locali, gli interventi che determinano interferenze alla viabilità pedonale ed acquea, minimizzandone tempi ed impatti	
– sia dal punto di vista progettuale, perchè agevola la fattibilità di soluzioni di modifica e di adattamento del lato pubblico delle soglie d’accesso, definite preventivamente e realizzate contestualmente alla manutenzione urbana;	
– dal punto di vista sociale ed imprenditoriale, perchè l’occasione della manutenzione urbana delle pavimentazioni e degli accessi si traduce in un notevole incentivo all’intervento dei privati sulle loro proprietà, sia di difesa per i soli piani terra, che di più generali interventi di risanamento e restauro.

E’ stato ipotizzato recentemente di riservare la possibilità di interventi di difesa locale su quote superiori a +100 cm alle future eventuali necessità determinate da scenari di accentuato eustatismo. In tal senso si pronuncia anche il Collegio degli Esperti di Livello Internazionale .	
Va in proposito osservato che la rinuncia alla realizzazione di misure di rialzo già ora possibili contemporaneamente alla manutenzione urbana e con un costo aggiuntivo minimizzato, comporterebbe la perdita dei suddetti vantaggi sinergici operativi, finanziari, sociali, senza peraltro apportare ulteriori vantaggi o benefici (anzi tardando quelli già possibili).. 	
Quei vantaggi, invece, risultano apprezzati dai cittadini e dai proprietari immobiliari, e svolgono un ruolo di efficace catalizzatore di un ampio processo di risanamento e riqualificazione edilizia da parte dei privati, con elevato incentivo pubblico.

Le esperienze dei primi interventi attuati dal Comune tramite la sua Società Insula Spa mostrano non solo l’elevata propensione dei privati a tale coordinamento ma anche le diffuse aspettative nutrite ormai a livello generale verso questo tipo di azioni, condivise culturalmente ed apprezzate operativamente, e che sembra possibile ed opportuno promuovere al massimo.

II.3.2.5.  Misura dell’intervento (articolazioni ed alternative di livello)

Innanzitutto, va osservato che, riguardo alle quote di salvaguardia, il SIA non ha adeguatamente considerato la possibile articolazione e differenziazione spaziale degli interventi: ha anzi assunto una misura di rialzo, e ne ha scartato altre possibili, l’una e le altre intese sempre con rigidità per l’intero ambito urbano.

Gli scenari del SIA, infatti, rispetto al livello proposto di +100 cm, non considerano utilità e opportunità di procedere parzialmente con rialzi maggiori nemmeno laddove ciò risulta possibile ed addirittura facile ; così che il paventato limite altimetrico di salvaguardia monumentale, una volta introdotto o invocato, determinerebbe l’esclusione pregiudiziale di rialzi per interventi singoli su livelli di salvaguardia superiori, anche quando facilmente attuabili e compatibili..

La città viene in altre parole concepita e trattata dal Proponente come un blocco unico non articolabile, da salvare altrettanto in blocco, senza possibili nè utili differenziazioni.

In realtà il territorio urbano è composto di molte isole, a loro volta assai articolate internamente per morfologia e per attuali livelli di selciato.

Ciò comporta la possibilità, e spesso quindi l’opportunità di procedere in modo adattivo, elevando ciascuna unità minima (insula, itinerario, fondamenta, zona) sempre il massimo possibile, perchè comunque da ciò se ne trae vantaggio, ovvero anche beneficio economicamente misurabile, indipendentemente da quanto verrà conseguito in altre zone, anche contigue.

Questa ipotesi non è contemplata dal Proponente, e ritorna invece nelle determinazioni programmatiche del Comune  [vedi punto successivo].

Va in proposito osservato che un’eventuale mancanza di completezza nel conseguire ovunque, con interventi di difesa locale, un determinato livello di salvaguardia, ovvero il mantenimento di un minore livello di difesa per limitate singole zone critiche, non comprometterebbe la validità e l’efficacia sia generale che particolare di quanto realizzato altrove. 	
Diversamente dalle opere mobili, cioè, l’irregolarità o la locale fallanza del progetto determinerebbero solo effetti circoscritti locali, di proporzione congrua senza compromettere l’efficacia del resto del sistema, che si presenta quindi con elevata affidabilità.

Quanto al livello di salvaguardia, l’unica motivazione addotta per la determinazione del +100 cm. come soglia limite delle difese locali per il Centro Storico di Venezia è l’accenno ad una avvenuta ‘prescrizione’ di limitazione dell’aumento delle quote di pavimentazione entro un massimo di 20 cm, emanata dalla SoprIntendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Venezia.

Tuttavia di quel pronunciamento della SoprIntendenza non è dimostrata la cogenza, presentandosi per lo più come una posizione interlocutoria priva di significato prescrittivo. 	
La correttezza di tale lettura viene confermata, tra l’altro, dal successivo atteggiamento della stessa SoprIntendenza verso gli interventi di rialzo della pavimentazione promossi dal Comune di Venezia fino a livelli di salvaguardia ben superiori, ovvero per quote minime di 113/115/117/120 cm, anche in presenza di edifici sottoposti a tutela monumentale.

------------------

Peraltro, per le isole dell’Estuario il Proponente precisa che “le quote sono state decise caso per caso, .. assumendo che la realizzazione delle difese locali proceda indipendentemente dall’esecuzione delle opere di chiusura delle bocche” . 
Così le quote di salvaguardia là adottate variano tra +130 e +180 cm., quindi comunque ben sopra il livello +100 cm

Se questo criterio di massimizzazione del franco altimetrico appare opportunamente prudenziale, non è spiegabile l’esclusione di tale possibilità, almeno a livello di principio, anche per il Centro Storico di Venezia.

Certamente, rispetto al progetto delle opere mobili per la chiusura delle bocche di porto impostato al livello di salvaguardia +100 cm, appare non motivata ed anzi contraddittoria la scelta del Proponente di procedere con interventi di difese locali delle isole dell’Estuario a quote ben superiori.

Del resto, più che una contraddizione formale con il quadro progettuale proposto, le suddette decisioni di difesa locale ‘alta’ anche ben oltre la prescelta quota di salvaguardia minima evidenziano la forza della propensione culturale ed economica di tutte le comunità lagunari a perseguire ‘diffusamente’ e ‘comunque’ la sicurezza idraulica passiva, naturale, tramite incremento del franco idraulico, ogni qual volta ne sia offerta la possibilità. 	
E ciò anche in presenza di possibili soluzioni tecnologiche attive e centralizzate di regolazione delle maree.

Più probabilmente, allora, la contraddizione deve rilevarsi non nei confronti delle scelte di difese ‘alte’, quanto piuttosto verso un’immotivata insensibilità e forse tacita opposizione che talora si manifesta verso tali aspettative e propensioni alla difesa locale massima, per di più non solo sancite dalla prassi tradizionale veneziana, ma anche riconosciute e attivamente sostenute anche dal quadro normativo e di sostegno finanziario dello Stato nel quadro degli interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, prima e a prescindere da altri interventi di regolazione delle maree.

II.3.2.6.  Le iniziative del Comune di Venezia per realizzare 	
	  ‘alte’ difese locali e la messa in sicurezza della residenza

Sin dal 1995 il Consiglio Comunale di Venezia, a parziale correzione di precedenti determinazioni attestate al livello +100 cm, ha in ogni occasione ribadito l’opportunità e la necessità di perseguire sempre il massimo livello di difesa locale sia delle aree pubbliche che dei Piani Terra degli edifici .

Ciò si è tradotto, finora, in una duplice serie di iniziative.

II.3.2.6.1.  Iniziative per la difesa delle aree pubbliche

Per decisione del Comune di Venezia, ogni intervento di manutenzione urbana del ‘Progetto Integrato Rii’ è stato o verrà rivisitato integrandovi il massimo rialzo possibile delle pavimentazioni pubbliche. 	
E’ nell’alveo di questa linea programmatica che si sono concretizzate le iniziative progettuali ed attuative della Società “Insula Spa” per perseguire, in occasione di ogni intervento, il massimo rialzo possibile.	
Questa società, su richiesta in tal senso avanzata da parte dell’Amministrazione Comunale, persegue in ogni suo intervento livelli di salvaguardia minimi che finora sono variati tra +110/115/120 cm, e comunque alla massima quota possibile nel rispetto del contesto urbano dato; talora tale massimo possibile ha coinciso o coinciderà con livelli di salvaguardia anche elevati, di 150 cm e più.	
Sempre su richiesta dell’Amministrazione Comunale, Insula Spa ha stabilito di procedere rapidamente alla messa in sicurezza dei principali itinerari pedonali, anche con soluzioni progettuali/tecnologiche intermedie o transitorie che ne garantiscano una funzionalità continua e costante alle massime quote possibili, e soprattutto, nel programma generale, la priorità di progettazione ed attuazione degli interventi nelle zone urbane di minor quota altimetrica.

Proprio con tale approccio progettuale, l’iniziativa Comunale di rialzo generale delle pavimentazioni pubbliche mediante Insula Spa, è ormai in piena fase attuativa. 
Risulta che l’avanzamento dei lavori, comprensivi dei rialzi aggiuntivi, prosegue puntualmente rispetto al programma già definito di manutenzione dell’intera città entro un orizzonte temporale poco più che ventennale (1994-2017).	
Amministrazione Comunale ed Insula assicurano di poter concludere gli interventi previsti sull’intera città entro il prestabilito termine del programma di manutenzione urbana.

---------------------------------

Recentemente, sulla scorta delle proprie esperienze attuative, Insula ha anche quantificato l’onere complessivo differenziale preventivabile per un rialzo minimo di tutte le zone più basse della città ad una quota di salvaguardia minima orientativa di 120 cm. A questo livello corrispondono 1,5 eventi di acqua alta ogni anno, estesi al 25 % della superficie territoriale urbana . In questo caso la superficie di suolo urbano pubblico interessata a interventi di rialzo fino a quote di +110-120 cm minimo, ammonterebbe a 34 ha pubblici attualmente a quote inferiori a +120 cm, cui corrispondono 20,5 km di sponda di canali .

Sulla base dei sovracosti unitari per le diverse attività elementari, riscontrati da Insula a consuntivo degli interventi già realizzati, e dei computi estimativi parametrici disaggregati redatti da Insula Spa stessa sulla base di cartografia, rilievi ed indagini aggiornate, le opere aggiuntive per realizzare tali rialzi a quota +120 cm avrebbero un costo complessivo per l’intera area del Centro Storico di 26,6 mld. di £ ,  pari ad un costo differenziale medio unitario di 78.000 £/mq. 	
La loro realizzazione  aumenterebbe appena del 13 % i costi già preventivati per gli interventi ordinari del ‘Progetto Integrato Rii’.

Poichè le superfici pubbliche soggette ad allagamento già alla quota di 120 cm hanno un estensione pari al 15 % dell’intera superficie pubblica del Centro Storico Lagunare, ed anche in termini di superficie territoriale le zone allagate non superano il 25 % della superficie del Centro Storico Lagunare , è possibile prevedere per gli interventi in tali zone, se effettivamente anticipati tutti come prioritari così come disposto dall’Amministrazione Comunale e da Insula Spa, un tempo di realizzazione netto pari a 4-5 anni. Ammettendo realisticamente altrettanti tempi per necessità organizzative e logistiche , si può prevedere un tempo lordo di realizzazione dell’insieme degli interventi di rialzo delle pavimentazioni pubbliche a quota +120 cm pari a 8-10 anni al massimo.

II.3.2.6.2.  Iniziative per la difesa interna degli edifici

Le risorse finanziarie rese disponibili dalla Legislazione Speciale per il sostegno e la promozione della residenzialità nel Centro Storico sono state recentemente finalizzate, tra l’altro, anche alla messa in sicurezza di tutte le unità residenziali a Piano Terra	 a rischio di allagamento per acque alte fino a +160 cm . 	
Tale quota di residenza residua, ormai minima rispetto alle quantità di alloggi colpiti dall’acqua alta del 4/11/1966, era stata oggetto di specifica rilevazione e ricerca comunale nel corso del 1997 . 	
Su quella base si è potuto rilevare l’esatto ammontare di 1013 alloggi a rischio, che possono essere messi tutti in sicurezza per acque alte fino a 160 cm, circa 76 % (in superficie) tramite il solo rialzo della pavimentazione interna e 24 % circa tramite realizzazione anche di “vasca di tenuta”. 	
Il costo, stimato sulla base dei costi unitari medi parametrici di tali diverse tecnologie, comprensivi dei costi ordinari di risanamento , e delle effettive superfici da trasformare, è di complessivi 92 mld. 	
Per tale tipo di patrimonio, da parte dei proprietari “la propensione ad intervenire, in presenza di contributo pubblico, è elevata”.		
Recentemente quindi, quale prima iniziativa operativa, l’Amministrazione Comunale ha emanato un bando per “l’erogazione di contributi per interventi in difesa dalle acque in unità immobiliari private situate al piano terra adibite a residenza” , in applicazione della Legislazione Speciale per Venezia (Legge 345/1997) che prevede speciali contributi pubblici in conto capitale ed in conto interessi per quote sostanziali della spesa (fino all’80 %). 	
Il bando è rivolto ai proprietari delle abitazioni a rischio soggiacenti alla quota di +160 cm. Oltre tale quota, la frequenza di acque alte si riduce ad un evento mediamente ogni 16 anni.	
Una volta terminata la messa in sicurezza di tale quota di patrimonio abitativo, il rischio di allagamento per i 1449 alloggi al Piano Terra che rimarrebbe attestati tra +160 cm e +200 (su 3652 totali) si ridurrebbe variabilmente a un evento di alta marea (per quote max di 40 cm) ogni 20-180 anni (variabile a seconda della quota effettiva di giacitura), livello di rischio che appare comparabile con quello ritenuto tollerabile in numerose altre situazioni urbane .

---------------------------------

Risulta quindi che, con le suddette iniziative di intervento pubblico diretto o di sostegno pubblico all’intervento privato, l’Amministrazione Comunale ha di fatto già avviato la fase attuativa di un piano di difese locali ‘alte’ esteso di fatto a tutta la città, a partire dalle superfici pubbliche e dalla residenza a piano terra, secondo quote di salvaguardia spinte sempre al massimo delle possibilità e comunque ben superiori alla quota prescelta dal Proponente.

Rispetto a tale situazione, le intenzioni o le ipotesi di difese locali di altezza contenuta avanzate dal Proponente risultano già largamente superate dalla realtà dei fatti, che vede applicato anche a Venezia Centro Storico, su iniziativa del Comune, il criterio di definizione discrezionale del livello di salvaguardia. Discrezionalità introdotta ed ufficialmente riconosciuta dallo stesso Proponente e da esso utilizzata per alcuni suoi interventi in altre isole della Laguna .

II.3.2.7.  Il rispetto dei valori monumentali

La fattibilità del rialzo della pavimentazione in situazioni di presenze monumentali risulta nel SIA poco esplorata nelle sue effettive implicazioni, e le concrete possibilità di intervento, esistenti anche in questo caso, vengono sottovalutate.

Viceversa è realistico ipotizzare la possibilità di attenti interventi di sensibile rialzo delle pavimentazioni  pubbliche che riescano a rispettare i valori del tessuto edilizio storico ‘maggiore’ e ‘minore’, le proporzioni percettive tra spazi acquei, spazi aperti ed edifici monumentali o comunque con valore storico-paesaggistico, le relative visuali attive e passive, e le misure e le proporzioni architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche.

Riscontro positivo in tal senso lo si ricava proprio dalle prime esperienze di rialzo delle pavimentazioni pubbliche effettuate dalla Soc. Insula con la collaborazione della competente SoprIntendenza .

Tali esperienze stanno costituendo, gradualmente, il banco di prova delle possibili soluzioni ai problemi progettuali che progressivamente vengono a porsi.

L’atteggiamento riduttivo del SIA sulla questione è criticabile, in particolare rispetto ai potenziali benefici di recuperi altimetrici sopra la soglia dei 100 cm., a maggior tutela anche proprio della edilizia storica e monumentale.

II.3.2.8.  Il progetto di difesa proposto per l’Insula di S.Marco

Nel SIA la modesta elevazione altimetrica di alcune parti della città, e tra queste in primis della cosiddetta ‘area marciana’, viene addotta come fattore limitante del livello di salvaguardia dei rialzi nel Centro Storico di Venezia.

La criticità altimetrica (allagamenti a quote inferiori a +80 cm) e la complessità e delicatezza architettonica di piazza S.Marco, hanno richiesto un progetto dedicato, spinto al limite delle possibilità tecniche entro i ristretti margini della compatibilità monumentale.

Il progetto propone un rialzo perimetrale, integrato con una impermeabilizzazione sotto la pavimentazione estesa per tutta la piazza e sotto l’edificio delle Procuratie Vecchie. Esso si presenta come impegnativo e delicato, in quanto propone la rimozione di tutta la pavimentazione storica, e la sua rimessa in pristino dopo la deposizione dello strato di impermeabilizzazione antifiltrazione, oltre che sotto l’edificio storico di valore architettonico. 	
L’elevato livello di costi e di complessità è determinato anche dall’inserimento di una nuova rete di collettori, in alternativa a quella storica che, disconnessa dalle caditoie, verrebbe isolata. In pratica sottofondo, sottoservizi e pavimentazione della Piazza dovrebbero essere integralmente ricostruiti.

Il livello di impegno e la critica fattibilità anche verso la più semplice quota di salvaguardia di +100 cm non trovano motivazione, specie relativamente alla necessità di impermeabilizzare orizzontalmente tutta l’area. Non risulta infatti dimostrata la presenza di una falda oscillante, piuttosto che la condotta e la dispersione d’acqua tramite gli antichi fognoli. 	
Altrettanto ancora poco motivato appare l’abbandono integrale della rete dei collettori storici, anzichè il loro recupero e ripristino, per essere raccordati al termine ad un impianto di sollevamento.

Non risulta quindi motivata l’impegnativa e difficile soluzione proposta, in confronto a più semplici ipotesi di rialzo perimetrale, con impermeabilizzazione solo verticale alle sponde e intercettazione terminale dell’attuale rete di collettori storici; o quanto meno la scelta proposta non si impone come sicura e preferibile, in assenza di dovute verifiche e sperimentazioni.

Il progetto proposto peraltro, a fronte del rilevante impegno attuativo e finanziario, non circostanzia nè dimostra l’ipotizzata vincolante limitazione della difesa locale alla quota 100 cm. 	
Non appare chiaro perchè, con tale soluzione di difesa perimetrale, debba pregiudizialmente escludersi il raggiungimento di quote di salvaguardia maggiori di +100 cm.. Queste, nel pieno rispetto dei valori monumentali e paesaggistici,  potrebbero essere conseguite con dispositivi fissi (tipo riva in leggera contropendenza, con o senza scalino fisso o basamento di coronamento) e/o a scomparsa (tipo cordolo sollevabile a scomparsa, riconosciuto fattibile in generale anche dallo stesso Proponente .

Qualora questa possibilità risultasse confermata, il conseguimento per tutta la città di livelli di salvaguardia maggiori di quello prescelto dal Proponente non troverebbe nemmeno l’impedimento, tutt’oggi più simbolico che reale, di una paventata minor tutela di p.zza S.Marco.

Non a caso, la soluzione avanzata dal Proponente risulta ancora sotto attento esame della competente SoprIntendenza.

II.3.2.9.  Stima dei costi degli interventi di difesa locale 	
	  alla quota di salvaguardia prescelta dal Proponente

La stima dei costi di realizzazione delle difese locali del Centro Storico di Venezia fino alla quota di salvaguardia proposta nel SIA, pari a 300 mld (senza le Insulae di S.Marco e Rialto) per 100.000 mq di rialzo del suolo pubblico scoperto e 20.000 mq di unità immobiliari al piano terra da impermeabilizzare con vasche di tenuta, non convince.

Utilizzando infatti:	
– il costo medio differenziale unitario degli interventi di rialzo a 120 cm. realizzati dalla Soc. Insula, pari a 78.000 £/mq ;	
– il costo parametrico unitario degli interventi di realizzazione delle vasche a tenuta medio tra quelli indicati dal Proponente, pari a 1.150.000 £/mq ;	
si ottiene, per gli interventi come dimensionati dal Proponente stesso, una stima di costo complessivo di circa 30 mld, ovvero un decimo di quanto dichiarato dal Proponente.

Anche ammettendo, cautelativamente, per tale schematica procedura di stima un’approssimazione per difetto pari al 50 % del vero costo (e quindi un costo doppio di quello così calcolato, per eventuali errori di stima dei costi unitari e per mancata considerazione di altre voci di costo accessorie), la sproporzione tra il costo ritenuto probabile e la previsione di costo complessivo indicata dal Proponente è comunque troppo rilevante per risultare accettabile ().

Tale sovrastima di costi non trova giustificazione plausibile.

II.3.2.10.  Le ipotesi di costi e di tempi di attuazione 	
	    degli interventi di difesa locale per quote di salvaguardia superiori

Anche la stima di 4200 mld di costi assunta dal Collegio degli Esperti Internazionali per un’ipotetica strategia di difese locali ad una quota di salvaguardia di 120 cm  appare sproporzionata.

Infatti, sulla base:	
– dell’accertata estensione delle superfici pubbliche e dei Piani Terra allagate alla quota di +120 cm, da difendere con rialzi e vasche di tenuta,	
- delle stime dei costi unitari differenziali come sopra indicati, proposti dal Proponente dal Comune, o desunti a consuntivo degli interventi già effettuati dalla Società Insula  , 	
l’importo dei costi complessivi delle difese locali per le Insule del Centro Storico di Venezia (al netto delle insulae di S.Marco e Rialto) deve essere stimato in:	
– 250-810 mld. nell’ipotesi più cautelativa (difesa degli Piani Terra sempre a +160, e costi comprensivi del risanamento, secondo il Comune), oppure	
– 70 - 270 mld., nell’ipotesi di interventi medi generici (costi differenziali, ovvero della semplice quota parte di costi attribuibile al rialzo, secondo il Proponente).

La sproporzione tra la presente stima e la previsione di costi assunta dal Collegio, quand’anche questa venisse considerata al netto degli interventi per le Isole dell’Estuario e del litorale, ovvero orientativamente pari a 3.900 mld , appare comunque evidente ed inaccettabile (la stima accettata dal Collegio è da 4 a oltre 10 volte superiore la presente stima; quand’anche quest’ultima, prudenzialmente, fosse ritenuta sottovalutata al 50 % dei costi reali, la sproporzione sarebbe comunque  2-5 volte superiore il costo qui cautelativamente stimato).

Non plausibile è infine la previsione assunta dal Collegio degli Esperti Internazionali per una durata di 90 anni dei lavori di difese locali a +120 cm.

Come sopra evidenziato, le esperienze di cantierizzazione di Insula Spa sembrano invece indicare che anche con l’inserimento di rialzi a 110/120 cm, gli interventi risultano mediamente conclusi entro il tempo precedentemente stabilito dal Programma dei Lavori, se non addirittura talvolta in leggero anticipo rispetto al timore di iniziali difficoltà di sperimentazione .	
A queste condizioni, si è visto, il rialzo fino alle quote minime di 110-120 cm delle pavimentazioni pubbliche delle parti basse dell’intera città potrebbe essere concluso entro il 2005-2008, cioè tutt’al più in 8-10 anni..

Per le parti private (Piani Terra allagati), l’accertata propensione ad intervenire, se adeguatamente sostenuta, potrebbe concretizzarsi in tempi di analoga misura, quanto meno per la parte largamente prevalente degli edifici.

II.3.2.11.  La valenza strategica delle difese locali

La determinazione della soglia massima delle difese locali è evidentemente questione centrale per le conseguenze di tutto il Progetto qui in valutazione.

Basti rammentare la frequenza dei diversi fenomeni di acqua alta di livello uguale a superiore a +100 cm:

– Acque Alte superiori a +100 cm: 	
       8,0 volte/anno medio, per complessive 19 h, 07’; 2,5 % della superf. urbana

– Acque Alte superiori a +110 cm: 	
       3,4 volte/anno medio, per complessive   8 h, 29’;

– Acque Alte superiori a 120 cm: 	
       1,5 volte/anno medio, per complessive   3 h, 43’; 25 % della superf. urb.

In altre parole, in un ipotetico scenario di intervento con le sole ‘difese locali’ fino a + 110 cm, e pur senza altri interventi di attenuazione delle maree, la frequenza delle acque alte si ridurrebbe del 55-60% (da 8 a 3,4 acque alte all’anno, per complessive 8,5 ore anzichè 19).	
Questo livello di salvaguardia corrisponderebbe al recupero pressochè integrale del franco altimetrico perduto durante questo secolo dalle zone fino a 90 cm; in pratica le loro condizioni di sicurezza ritornerebbero uguali almeno a quelle della fine del secolo scorso, se non precedenti, e per le aree a quota inferiore (+70/90 cm) il recupero del franco sarebbe significativamente superiore a quanto perduto in questo secolo.

E con le sole ‘difese locali’ fino a 120 cm, ed ancora comunque senza altri interventi di attenuazione delle maree, la frequenza delle acque alte si ridurrebbe di oltre 80 %  (da 8 a 1,5 volte all’anno, per 3,7 ore anzichè 19). 	
E il residuo 18 % delle maree, ovvero le restanti acque alte, anche nelle aree di modesta elevazione oggetto di difese locali, risulterebbero di durata unitaria sensibilmente ridotta, ed altrettanto ridotto, finanche di 30 e più cm. (l’entità di rialzo), risulterebbe il livello di allagamento e relativi danni e costi (ad esempio, con le pavimentazioni pubbliche portate al minimo +120 cm, risulterebbe ordinariamente gestibile con il servizio di passerelle ogni acqua alta fino a 140-150 cm (quelle aventi tempo di ritorno pari a un evento ogni 5-10 anni); in altre parole si verificherebbe un vero e proprio blocco della mobilità meno di una volta ogni 10 anni, per qualche ora di durata).		
Da tale livello di salvaguardia si otterrebbe il recupero pressochè integrale del franco altimetrico perduto dalle aree fino a 100 cm durante questo intero secolo, riportando così anche quest’ultime alle stesse condizioni di sicurezza della fine del secolo scorso; per le aree ora giacenti tra le quota 70/90, tale recupero di franco altimetrico sarebbe anche più che doppio di quanto effettivamente perso nel corso di questo secolo.

Si può quindi affermare che, quale che sarà il livello di salvaguardia minimo conseguito dal Comune, le difese locali realizzate dal Comune modificheranno sostanzialmente gli equilibri di valutazione di efficacia ed efficienza del Progetto ‘opere mobili’, con un aumento netto di utilità delle difese locali e una corrispondente riduzione di utilità della chiusura delle bocche.

In termini di analisi costi/benefici ciò determinerebbe lo spostamento dalla chiusura delle Bocche alle difese locali di una parte largamente prevalente dei benefici differenziali, e quindi una valutazione costi/benefici di esito ben diverso.

Se ciò non fosse concretamente già accaduto, si potrebbe affermare che, già solo per quanto sopra evidenziato, la determinazione del livello di salvaguardia locale dovrebbe meritare strategiche considerazioni e verifiche, di ordine progettuale, cantieristico, architettonico, socio-economico, ecologico, tecnico, gestionale, ben maggiori di quanto non abbia ricevuto finora dal Proponente.

Viceversa, le determinazioni e l’operato del Comune di Venezia per un livello di salvaguardia ben maggiore di quello prescelto dal Proponente hanno già reso tutto ciò superfluo e superato.

E quindi altrettanto superate e non più valide appaiono anche le considerazioni e valutazioni (anche Costi/Benefici) del SIA nel merito sia delle difese locali che del Progetto di opere mobili vero e proprio, valutazioni che, quindi, dovrebbero almeno essere rifatte secondo questi nuovi livelli di salvaguardia.

II.3.2.12.   APPENDICE 1 :

LA STIMA DELLE SUPERFICI DEL CENTRO STORICO

DI VENEZIA ALLAGABILI ALLE DIVERSE QUOTE

La stima delle superfici del Centro Storico di Venezia allagabili alle diverse quote è riportata nel SIA,  Sezione A, Il contesto di riferimento del SIA, Cap. A3.3.6, nella Tab. A3.3.

Lì viene ripresa la stima riportata dallo Studio del Comune di Venezia, ‘Definizione dei rischi derivanti dalle acque alte per l’abitato di Venezia, Stato attuale di organizzazione della città’, Novembre ‘96, Tab. 6, pag. 43, che a sua volta riprende i dati elaborati da un precedente studio di R. rassetto, CNR-Unesco 1976.

Ai diversi livelli di marea, le superfici urbane allagate ammontano alle seguenti estensioni:

| SUPERFICI ALLAGATE AI DIVERSI LIVELLI DI MAREA (Z.M.P.S.) (mq) Centro Storico di VE | Superficie allagata a + 100 cm | Superficie allagata a + 120 cm | Superficie allagata a + 140 cm | Superficie allagata a + 190 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie | 138.763 | 1.373.544 | 3.522.110 | 3.904.311 |

Dati da: R.Frassetto, Altimetria del Centro Storico di Venezia, CNR-Unesco 1976 
in: Boll. Geofisica Teorica ed Applicata, vol 18°, n. 71, sett. 76.

Va osservato che le percentuali delle superfici allagate indicate nel SIA nella suddetta tabella si rapportano al totale della superficie allagata alla quota di 190 cm.; esse quindi non rappresentano la proporzione della superficie allagata sul totale urbano (diversamente da come appare in alcune citazioni che di esse risultano effettuate).

Le suddette estensioni, rispetto alla superficie totale urbana di 5.518.136, risultato di una misurazione LL.PP.- M.A.V. del 1939 e riportata nella stessa pubblicazione di cui sopra, dovrebbero equivalere alle seguenti quote percentuali:

| SUPERFICI ALLAGATE AI DIVERSI LIVELLI DI MAREA (Z.M.P.S.) Centro Storico di VE | Superficie allagata a + 100 cm | Superficie allagata a + 120 cm | Superficie allagata a + 140 cm | Superficie allagata a + 190 cm | Superficie totale urbana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % su tot. Urbano | 2,5 % | 25 % | 64 % | 71 % | 5.518.136 |

------------------------------------------------

Va segnalato che, in altra parte del SIA(Sezione C, Quadro di Riferimento Progettuale, Vol. 1, Cap. C3.1.1., Lo Stato di Fatto del Sistema Lagunare, Fig. C3.1.1.16, pag. 166), viene proposta un’altra stima delle superfici del Centro Storico dei Venezia interessate da allagamenti, realizzata dal Sistema Informativo del M.A.V. In questa, rispetto alla superficie totale urbana di 5.356.846, vengono riportate le seguenti quote percentuali di superfici di allagamento:

| SUPERFICI ‘ALLAGATE’ AI DIVERSI LIVELLI DI MAREA (Z.M.P.S.) Centro Storico di VE | Superficie ‘allagata’ a + 100 cm | Superficie ‘allagata’ a + 120 cm | Superficie ‘allagata’ a + 140 cm | Superficie ‘allagata’ a + 190 cm | Superficie totale urbana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % su tot. Urbano | 4,46 % | 29,6 % | 57,15 % | 74,95 % | 5.356.846 |

che dovrebbero equivalere alle seguenti superfici

| SUPERFICI ‘ALLAGATE’ AI DIVERSI LIVELLI DI MAREA (Z.M.P.S.) (mq) Centro Storico di VE | Superf. ‘allagata’ a +100 cm | Superf. ‘allagata’ a +120 cm | Superf. ‘allagata’ a +140 cm | Superf. ‘allagata’ a +190 cm | Superficie totale Urbana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie | 238.915 | 1.585.626 | 3.061.437 | 4.014.956 | 5.356.846 |

Occorre però segnalare che, in quest’ultimo caso, la misura dell’estensione delle aree considerate ‘allagate’ alle date quote è il risultato di una stima per proiezione e interpolazione, a partire da un rilievo parziale delle sole aree allagate a quota +100 cm, e vi sono ricomprese anche le superfici degli edifici non propriamente allagati e però ‘inaccessibili’ per allagamento di tutti i possibili itinerari su viabilità pubblica entro i 100 ml dal proprio accesso.

[Vedi Cap. 12.1.5 e segg. di Comune di Venezia-Comune di Chioggia, Descrizione dello ”stato di fatto” delle Componenti fisiche della laguna, Maggio 1996, (redazione a cura del Sistema Informativo del Magistrato alle Acque di Venezia), allegato al SIA]

In questo caso, il significato assegnato al termine ‘superficie allagata’ è particolare, e ciò ne rende equivoca e potenzialmente fuorviante qualsiasi generica citazione priva di opportune avvertenze (come, ad esempio, quella del SIA, Contesto di Riferimento del SIA, Tab. A3.2, pg. 47).

II.3.2.13.	APPENDICE 2:

LE STIME DELLE SUPERFICI PUBBLICHE SCOPERTE

E DEI PIANI TERRA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA

ALLAGABILI ALLE DIVERSE QUOTE

Secondo il SIA, gli interventi di difese locali per la prescelta quota di salvaguardia +100 cm riguardano 100.000 mq di suolo pubblico scoperto, difesi con rialzo della pavimentazione o perimetrale, e 20.000 mq di unità immobiliari poste a piano terra (600 unità) difese comunque con vasca impermeabile locale. 	(SIA, Sez. C, Q. di rif. progettuale, Vol.2, Cap.C3.6, pg.459)

Le documentazioni statistiche contenute nel SIA forniscono stime diverse e minori delle superfici allagate di pavimentazione pubblica e di Piani Terra alla quota +100 cm.

Nell’Allegato 3, Parte B, Cap. 6 e Allegato Tavole e Tabelle) si riporta una diversa stima della superficie dei piani terra degli edifici ‘censiti’ ISTAT (disaggregati per le varie destinazioni d’uso) interessati da allagamenti alla quota di 100 cm, risultante dallo “Studio di fattibilità delle Insulae e verifica delle esigenze prioritarie negli interventi di salvaguardia fisica”, M.A.V-C.V.N. 1992. Tale stima assomma 0,9 ha.

A partire da quei dati relativi alla quota +100, e per interpolazioni e proiezioni pa-rametriche sulla base dell’altimetria cartografica di fonte Proponente e dei censi-menti Istat, il Proponente ha stimato le superfici pubbliche e di piani terra di edifi-ci censiti Istat allagate alle altre quote esemplificative (120 cm, 140 cm, 195 cm).

A quelle diverse quote, le superfici dei Piani Terra degli edifici considerati allagati così assommano:

| SUPERFICI AI PIANI TERRA DEGLI EDIFICI ALLAGATI AI DIVERSI LIVELLI DI MAREA (Z.M.P.S.) (mq) Centro Storico di VE | Superf. Piani Terra di Edifici allagati a + 100 cm | Superf. Piani Terra di Edifici allagati a + 120 cm | Superf. Piani Terra di Edifici allagati a + 140 cm | Superf. Piani Terra di Edifici allagati a + 195 cm | Sup. tot. Piani Terra Censiti Istat (superfici coperte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abitazioni occupate | 2.121 | 31.818 | 157.019 | 320.319 |  |
| abitaz. Non occupate | 1.702 | 18.758 | 60.442 | 98.603 |  |
| att. Commerc. e ricett. | 1.734 | 23.064 | 80.946 | 118.996 |  |
| att. Direzion. e servizi | 613 | 13.798 | 83.710 | 208.294 |  |
| att. Artig. magaz. altro | 2.895 | 36.140 | 124.144 | 238.847 |  |
| TOTALE | 9.065 | 123.576 | 506.261 | 985.059 | 1.310.831 |
| % su tot. sup. coperte | 0,7 % | 9,4 % | 38,6 % | 75,1 % | 100,0 % |

[rielab.da Allegato 3, Cap.6, Fig. 6.1 (a-d) e Allegato 3, Tavole e Tabelle, Tab.6.2]

-------------------------------------------

Un’ulteriore e diversa stima delle superfici allagate alla quota +100 cm, distinte fra pubbliche (6,6 ha) e dei piani terra (1,5 ha, pare tuttavia riferita della generalità degli edifici), è stata eseguita dal Servizio Informativo del Magistrato alle Acque di Venezia nel 1996 ed è inserita in ‘Comune di Venezia-Comune di Chioggia, Descrizione dello ”stato di fatto” delle Componenti fisiche della laguna, Maggio 1996,’ (redazione a cura del Sistema Informativo del Magistrato alle Acque di Venezia), allegato al SIA, Volume 4, Capitolo 12, in particolare in Tabb. 12.1.1 e Figg. 12.1.1. (in parte ripreso anche nel Volume 3, Cap. 10, pg 32)

Da quelle Tabelle così risulta:

| SUPERFICI PUBBLICHE E SUPERFICI AI PIANI TERRA ALLAGATE AI DIVERSI LIVELLI DI MAREA (Z.M.P.S.) (mq*1000) Centro Storico di VE | Superf. allagate a + 100 cm | Superf. allagate a + 120 cm | Superf. allagate a + 140 cm | Superf. allagate a + 195 cm | Superf. Totali Centro Stor. VE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superf. Pubbl allagata | 66 | 327 | 878 | 1219 | 2168 |
| “ “ “ : % su tot. | 3,1 % | 15 % | 41 % | 56 % | 100 % |
| Sup. Piani Terra allag. | 15 | 439 | 764 | 1282 | 3189 |
| “ “ “ : % su tot. | 0,5 % | 14 % | 24 % | 40 % | 100 % |
| Sup.allag. o edif. lamb. | 239 | 1586 | 3071 | 3960 | 5357 |
| “ “ “ : % su tot. | 4,5 % | 30 % | 57 % | 74 % | 100 % |

Elementi di questa stima delle superfici interessate dalle acque alte sono ripresi anche nel SIA , Sezione A, Il Contesto di Riferimento del SIA, Cap. A3.3.6. in Tab. A3.2 e Tab. A3.4 (in particolare la stima percentuali complessive delle superfici complessive edificate o pubbliche scoperte, allagate o lambite dall’acqua).

II.3.2.14.	Illustrazioni su Difese Locali

Fig. A		(pg. 123)	
Esempio di difesa locale con modalità di rialzo perimetrale.	
Particolare di protezione delle fondamenta con dispositivo mobile a scomparsa 	
(dal Progetto di MacroInsulae, redatto da alcuni ingegneri veneziani del 1982, di cui alla specifica Osservazione allo Studio di Impatto Ambientale da parte dell’Ordine e del Collegio degli Ingegneri Veneziani; i dettagli nel testo)

Fig. B		(pg. 124)	
Schema dell’intervento sperimentale di sollevamento geologico superficiale attuato dalla Soc. Rodio sull’isola di Poveglia negli anni ’70, positivamente concluso con il sollevamento ormai stabilizzato di oltre 10 cm.	
(da. Ripristino, conservazione ed uso dell’ecosistema lagunare veneziano, 1982;

dettagli nel testo)

Fig. C		(pg. 125)

Schema di difesa locale tramite intervento di rialzo della pavimentazione pubblica e protezione dei Piani Terra degli edifici tramite vasca di tenuta. 	
(L’esempio illustra la modalità più semplice, senza alcun minimo rialzo interno all’edificio e senza ulteriori scalini di protezione, dispositivi che invece quasi sempre vengono introdotti ad ulteriore rinforzo e protezione per quote di salvaguardia edilizia ancora maggiori di quella adottata sulla superficie pubblica).

(per gentile concessione di Insula Spa)

Fig. D		(pg. 126)	
Schema di soluzioni di composizione architettonica degli interventi di rialzo delle pavimentazioni pubbliche tutelando la quota originaria, più bassa, della soglia di accesso di un edificio monumentale, protetto internamente con vasca a tenuta e con impianto di drenaggio e sollevamento alla soglia.

(per gentile concessione di Insula Spa)

Fig. E		(pg. 127)

Estensione e localizzazione delle superfici pubbliche giacenti a quota <= 120 cm Z.M.P.S., oggetto di interventi di rialzo della pavimentazione in occasione dei futuri cantieri di manutenzione urbana del Progetto Integrato Rii.	
(per gentile concessione di Insula Spa)

##### Figura A

##### Figura B

##### Figura C

##### Figura D

##### Figura E

Quanto segue è esposto nel SIA in:	
– Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Cap. C3.2.3 pg. 258-263;	
– Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Cap. C3.2.7, pagg. 272 e seg;	
– Allegato 6, Tema 1, Pag. 6, pagg. 26 e segg.

Allegato 6, Tema 1, Cap. 6, pg 26.	
Quella legge stabilisce che gli stanziamenti disposti dallo Stato per la Salvaguardia di Venezia vengono utilizzati “per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte ..” [tra l’altro] ..” alla difesa, con interventi localizzati, delle insulae dei centri storici” (art. 3, comma 1, lett. a))

Si veda:	
– SIA, Contesto di Riferimento, Sez. A.2.3.;	
– SIA, Quadro di Riferimento Progettuale, Cap. C.3.2.; 	
– SIA, Allegato 6, Tema 1, Cap. 6.

SIA, Sez. C, Quadro di Riferimento Progettuale, Vol. 2, cap. C3.2.7., pag. 272

Con livello di salvaguardia viene intesa la quota di marea massima da cui un centro abitato lagunare, o una sua zona, risulta protetto, eventualmente grazie a determinati dispositivi passivi o attivi.

SIA, Sezione C, Quadro di Riferimento Progettuale, Cap. C3.6.2, pag. 459

SIA, Allegato 6, Tema 7, Cap. 6.2, pg. 37

SIA, Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6, pg. 458

SIA, Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6, pg. 454

SIA, Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6, pg. 457-458

SIA, Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6, pg. 455

SIA, Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6, pg. 458

La stima è riportata nel SIA,  Sezione A, Il contesto di riferimento del SIA, Cap. A3.3.6, nella Tab. A3.3.

Si veda nel dettaglio l’Appendice 1 al presente capitolo.

SIA, Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6, pg. 459

Le documentazioni statistiche contenute nel SIA forniscono stime diverse e minori delle superfici allagate di pavimentazione pubblica e di Piani Terra alla quota +100 cm.

Si veda nel dettaglio l’Appendice 2 al presente capitolo.

SIA Allegato 3 Studi Socio-economici: parte B, Cap. 3.3.4, pag. 68.	
Il costo intermedio entro tali minimo e massimo, che poi verrà ripreso e d utilizzato nel proseguimento di questo capitolo, risulta essere di 1.150.000 £ / mq.	
Viene fornita anche la stima dei costi unitari degli interventi di difesa locale dei Piani Terra tramite rialzo della pavimentazione interna: £ 380.000 / mq.	
Nell’uno e nell’altro caso si tratta di £ 1992, come per tutte le opere considerate nel Progetto.

SIA Allegato 6, Tema 7, Cap. 2.2, pag. 20; cap. 3, Tab. 3.1, pag. 45-46.	
Invece per una difesa dei piani terra fino a quota 140 cm., per mantenere una differenza di quota tra protezioni interne e protezioni esterne degli edifici, tale preventivo sale, nel complesso, a 1500 mld (con un costo unitario di 1,5 mln / mq).

L’ipotesi di intervento solamente per difese locali con rialzo alla quota di 100 cm è una delle diverse alternative di intervento, oggetto dell’analisi comparativa costi-benefici.	
Si veda SIA, Allegato 6, Tema 7.

Vedi specifico Capitolo sul quadro programmatico.

M.A.V. - C.V.N., Studio di Fattibilità delle insulae e verifica delle esigenze prioritarie negli interventi di salvaguardia fisica, Venezia, Luglio 1992.	
Lo studio si è limitato ad indagare solo gli effetti delle acque alte, e le possibili mitigazioni e difese locali, fino al livello +100 cm.

Documentazione statistica di incrocio tra le altezze interne dei P.T. e la frequenza degli allagamenti (indice di altezza assoluta del pavimento) è fornita in SIA Allegato 3, Cap. 3.3.4, pg. 68-69, ma si tratta solamente della ripresa di alcuni sintetici risultati di una ricerca svolta 20 anni, quindi attualmente inutile per le mutate condizioni di utilizzo del patrimonio edilizio.

L’ipotesi originaria prevedeva la difesa spondale di ciascun ‘isola’, con l’intercettazione, la raccolta e il sollevamento finale di tutti gli scarichi individuali, oltre che un sistema di raccolta e sollevamento delle acque piovane.

Si veda in proposito, la specifica Osservazione al SIA presentata dall’Ordine e dal Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia sia al Collegio degli Esperti Internazionali il 16/2/98 sia alla Commissione VIA; la proposta è stata anche oggetto di apposita esposizione alla mostra del Punto Informativo, curata dal Servizio Via del Ministero dell’Ambiente, e di intervento da parte dei curatori durante la pubblica audizione della Commissione VIA durante l’istruttoria di valutazione. (vedasi specifico capitolo della presente relazione su Osservazioni ed Attività Istruttorie).

Magistrato Alle Acque, Comitato Tecnico di Magistratura, Adunanza del 7.9.84, n. 124,

Caratteristiche ed esiti dell’intervento sono sinteticamente presentati in: Comune di Venezia (AA.VV), Ripristino, Conservazione ed Uso dell’ecosistema lagunare veneziano, Venezia, 1980, (pag. 124-128).

Si veda specifico Capitolo su Eustatismo e Subsidenza

Si veda, nel presente parere, lo specifico capitolo sulla ‘Subsidenza antropo-indotta’.

Ci si riferisce alle ipotesi dell’ing. Miozzi (ex ingegnere-capo del  Comune di Venezia, per la precisione solo di interruzione e compensazione artificiale della subsidenza antropica) e della Soc.  ICOS (per un vero e proprio sollevamento territoriale confinato positivo), presentate in:	
Comune di Venezia (AA.VV), Ripristino, Conservazione ed Uso dell’ecosistema lagunare veneziano, Venezia, 1980, (pag. 124-128).

Insula Spa è una Società  Mista controllata dal Comune e partecipata dalle Società che getiscono i vari sottoservizi urbani (Acqua, Energia Elettrica, Gas, Telecomunicazioni) per promuovere e coordinare gli interventi di manutenzione urbana (cosiddetto “progetto Integrato Rii”)

Collegio, Rapporto, pg. 20

“La propensione al recupero [edilizio da parte] delle famiglie che abitano nei piani terra in un alloggio in proprietà è piuttosto alta” (Comune di Venezia, Comune di Venezia, Coordinamento Legge Speciale Osservatorio casa / Plotting Srl / Sistema Snc, ‘Le condizioni abitative nei piani terra del centro storico e la propensione al risanamento”, Venezia ottobre 1997.	
Si veda, in proposito, anche la nota della Soc. Insula sull’esperienza del rialzo in corso all’Insula del Ghetto: “ La cittadinanza, opportunamente informata ed assistita nella comprensione e definizione degli interventi da parte di Insula Spa [sul selciato pubblico], risponde con interesse all’eventuale intervento nell’edificio, per il quale si stanno formulando progetti preliminari a cura della stessa Insula e la definizione di contributi alle opere da parte dell’Amministrazione Comunale”. (Nota del 13/11/98, prot.        , pg 4)

Si veda, in proposito, il conflitto sulle quote di rialzo dell’Insula dei Tolentini tra Comune di Venezia e Proponente, eccezionalmente curatore -per finalità sperimentali- dell’intervento. Il conflitto verte sulla rinuncia, da parte del Proponente, a rialzare comunque il più possibile, ovvero a quote maggiori di quella di + 100 cm originariamente stabilite, nonostante ribadite richieste in tal senso fossero pervenute da parte dell’Amministrazione Comunale [Gazzettino. 5/11/98]

La prima espressione in tal senso è contenuta nell’OdG del Consiglio Comunale del 15/3/95, seguito da analoghe determinazioni, con ugual consenso unanime, assunte in occasione di ulteriori riunioni del ‘Comitato di Indirizzo’ (art. 4, Legge 798/84). 	
Vi si afferma la necessità di dimensionare i rialzi secondo la situazione e le possibilità, senza fissare una quota di riferimento unica: ”.. a quote attentamente valutate e progettate zona per zona: quote compatibili con il non stravolgimento dello specifico tessuto storico urbanistico, paesaggistico ed edilizio “.

SIA, Sezione C, Quadro di Riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6 Difese locali dei centri storici abitati, Criteri di Progetto, pag. 457

Si veda Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di Venezia del 15/3/95 , e tutti i successivi Ordini del Giorno finalizzati alle iniziative ed attività istituzionali del cosiddetto Comitatone di cui alla L. 798/84)

La frequenza delle maree è desunta dalle elaborazioni del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia.	
La percentuale di suolo urbano allagata a quella quota è desunta dalle tabelle inserite in Appendice 1 a questo Capitolo.

Tale stima, redatta da Insula, risulta non solo la più recente e documentata (anche sugli errori cartografici e le necessarie correzioni di stima) ma probabilmente anche la più utilizzabile per scopi istituzionali-ufficiali. 	
Infatti la natura degli atti di convenzione tra l’Amministrazione Comunale, al cui demanio appartengono le aree delle strade pubbliche e le sponde dei canali urbani interne, e la Soc. Insula Spa, che ne cura la manutenzione e la ristrutturazione, già hanno imposto procedimenti di misura e di stima di elevata affidabilità, sempre oggetto di collaudo o convalida amministrativa, per finalità non tanto o non solo statistiche quanto operativa e di cantierizzazione, sotto diretta responsabilità tecnica e finanziaria della stessa Soc. Insula.

Dalla documentazione presentata alla Commissione dall’Amministrazione Comunale e dalla Soc. Insula nel corso degli incontri e sopralluoghi realizzati in corso di istruttoria. Tale documentazione è attualmente in corso di pubblicazione nel bollettino “Insula Informa” (Preprint del n°   Novembre 1998).

Per il dettaglio informativo su entrambe le percentuali si veda le Appendici I e II alla fine del presente Capitolo.

I tempi di organizzazione e logistica comprendeno i tempi effettivi per ordinamento degli interventi in sequenza (minimizzaione delle interferenze urbane) e soprattutto per attività di progettazione, approvazione, coordinamento ed affidamento.

La quota di salvaguardia +160 cm risulta più elevata anche della quota minima richiesta dal Regolamento d’Igiene per le nuove residenze al Piano Terra.

Comune di Venezia, Coordinamento Legge Speciale, Osservatorio casa, Le condizioni abitative nei piani terra del centro storico e la propensione al risanamento, Plotting-Sistema, Venezia, ottobre 1997

Il costo complessivo di intervento per la difesa dei Piani Terra fino alla quota + 160 cm, comprensivo della risistemazione generale di servizi ed impianti, è stimato in £ 1.650.000 / mq per gli interventi di rialzo e £ 2.200.000 per gli interventi di costruzione della vasca a tenuta (Comune di Venezia, Osservatorio Casa, cit., pg. 12).

Consiglio Comunale di Venezia, Delibera n. 166 del 19/10/98, esecutiva il 2/11/98.

Le informazioni sul numero degli alloggi al Piano Terra da considerare a rischio alle diverse quote e totali sono desunte dalla documentazione fornita dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Venezia durante gli incontri avuti in corso di istruttoria.

SIA, Sezione C, Quadro di riferimento progettuale, Volume 2, Cap. C3.6, pg. 457-458

Informazioni e riscontri ricevuti nel corso dell’incontro-sopralluogo nei siti di cantiere con i responsabili della Soc. Insula., in corso di istruttoria di valutazione. 	
Si veda inoltre il documento successivamente inoltrato dalla stessa Soc. alla Commissione Via, che dà conto della esperienza in fase di realizzazione del rialzo delle Fondamenta Ormesini, Capuzine e Misericordia (considerate nodo strategico per la viabilità di collegamento per l’area di Cannaregio) a quota +110 / + 115 cm. con tutte le dovute autorizzazioni della competente SoprIntendenza per ben 12 edifici tutelati, 6 dei quali risolti con accosto diretto all’edificio della nuova quota di pavimentazione pubblica e 6 risolti con la tecnica della ‘bassura’ (piano in leggera contropendenza, con apposito sistema di deflusso delle acque).	
L’esperienza risulta seguita con particolare interesse e attenzione dalla SoprIntendenza, che ha realizzato diversi incontri preliminari e generali con i tecnici progettisti della Soc. Insula.

SIA, Allegato 6, Tema 1, Cap. 6.1.b, pag. 30

Tali costi differenziali unitari sono con ogni probabilità sufficientemente indicativi e più che prudenziali se applicati al rialzo a 100 cm, essendo calcolati su esperienze di rialzo a 120 cm. e considerando applicata la tecnica della vasca a tenuta nell’intero universo dei Piani Terra.

Il costo medio unitario di realizzazione dei rialzi delle pavimentazioni pubbliche (e delle rive dei canali) qui richiamato è il costo differenziale a consuntivo, che risulta dalle prime esperienze di rialzo attuate dalla Soc. Insula, come risulta da.	
Il costo unitario di realizzazione delle vasche a tenuta qui richiamato è un costo medio tra il minimo e il massimo del costo differenziale richiamato nel SIA, Allegato 3 Studi Socio-economici: parte B, Cap. 3.3.4, pag. 68.

Collegio degli Esperti di Livello Internazionale, Rapporto ..., Giugno ‘98, Cap. 7.4.2, pag. 37

La superficie complessiva delle zone del Centro Storico di Venezia oggetto di allagamenti già alla quota di +120 cm, per le quali devono essere realizzati interventi di difesa locale delle aree pubbliche e degli edifici almeno fino a tale quota, ammonta a:	
– 327.000 mq di pavimentazioni pubbliche (pari al 15 % delle superfici pubbiche totali);	
– 123576-439000 mq di Piani Terra di edifici allagati (9 % della sup. totale dei Piani Terra); 	
tali superfici sono indicate dal Proponente stesso e riportate nell’Appendice 2 al presente Capitolo. 	
Per i Piani Terra si può pessimisticamente e cautelativamente ipotizzare la necessità generalizzata di difesa tramite realizzazione di vasche a tenuta, come da ipotesi assunte dal Proponente; in tal caso verranno applicati i costi unitari riferiti dallo stesso Proponente. Prevedendo realisticamente che le caratteristiche edilizie dei Piani Terra siano quali quelle rilevate nell’indagine del Comune di Venezia sui Piani Terra abitabili, si può prevedere che la modalità di intervento possa corrispondere con flessibilità alla situazione concreta caso per caso,  potendo adottare la tecnica del semplice rialzo della pavimentazione (ipoteticamente nel 76 % dei casi, in termine di superficie) e la tecnica che prevede anche la vasca a tenuta (24 % dei casi, in superficie).	
I costi medi differenziali di intervento adottati sono:	
– £       78.000 / mq per i rialzi delle aree pubbliche 	
(costo medio a consuntivo, Insula Spa) 	
– £    380.000-1.650.000 / mq per i semplici rialzi delle pavimentazioni negli edifici,	
(la prima stima è del costo differenziale di un rialzo medio, riferita dal Proponente,	
la seconda è del costo integrale di un rialzo a +160 cm con risanamento, del Comune),	
– £ 1.150.000-2.200.000 / mq per le vasche a tenuta	
(la prima stima è del costo differenziale d’un intervento con vasca medio, del Proponente).
la seconda è del costo integrale di un intervento con vasca di tenuta a +160 cm con risanamento, del Comune).	
I dettagli su tali stime di costi unitari sono indicate nei precedenti paragrafi.

Si ipotizza qui che:	
– i 50 mld di spesa delle difese locali per le isole dell’Estuario e del Litorale, già considerati effettivamente nella proposta progettuale, rimangano costanti, poichè già secondo il Proponente sono finalizzati ad interventi per quote di difesa tutte superiori a +120 cm;	
– i 125 mld di spesa delle difese locali per le Insulae di S.Marco e Rialto, già preventivati nella proposta progettuale, se re-impostati sulla quota +120 cm, possano costare anche il doppio (250 mld.).	
Dei 4.200 mld, per le Insule ordinarie del Centro Storico di Venezia risulterebbero destinati circa 3.900 mld.	
[Per tutto ciò si veda, in questo capitolo, i paragrafi iniziali: ‘Le difese locali nel SIA - Le scelte progettuali’ e ‘I costi delle difese locali’)

Dichiarazioni dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale durante gli incontri avuti in corso di istruttoria

Numero e durata degli eventi di acqua alta desunti da Tabella ‘Punta della Salute: Permanenza della marea e numero degli eventi sopra e sotto quote prestabilite’ nel periodo 1966-1997 a cura del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia, documento fornito dal Sindaco di Venezia nel corso dell’audizione ufficiale con il G.I. della Commissione Via, a Venezia.	
Superfici urbane interessate da allagamenti alle diverse quote desunte da Tabella in Appendice 1 al presente Capitolo.